第五章 低功耗广域网

1. 增强通信距离的技术有哪几种？NB-IoT 和LoRaWAN 分别使用了哪些技术提升通信距离？

答：

- 增强通信距离的技术主要有增加功率谱密度(Power Spectrum Density)，重传，多接收天线，以及扩频。

- NB-IoT：

  - 减小带宽，增大功率谱密度，进而增大覆盖增益。

  - 重传，增加接收数据的冗余，提高数据解码成功的概率，进而增加覆盖效益。

  - 多接受天线。

  - 具有164dB的链路预算，相比于GPRS和LTE，NB-IoT链路预算有20dB的提升，开阔环境信号覆盖范围可以增加七倍。

  - 使用低成本的“中继”产品，来拓展和延伸网络，完成“盲区”的信号覆盖。

LoRaWAN：

- 使用低成本的“中继”产品，来拓展和延伸网络，完成“盲区”的信号覆盖。

- 通过使用高扩频因子，LoRa技术可将小容量数据通过大范围的无线电频谱传输出去。

- 在一个运转良好的GFSK接收端，8dB的最小信噪比（SNR）需要可靠地解调信号，采用配置AngelBlocks的方式，LoRa可解调一个信号，其信噪比为-20dB，GFSK方式与这一结果差距为28dB，这相当于范围和距离扩大了很多。

- 将chirp 线性调频技术用于扩频通信的商用应用，在延续FSK 低功耗特性的基础上，进一步增大了通信距离。

2. 通过重传技术能够增强覆盖增益。如果重传1024 次，那么理论的覆盖增益有多少？

解：

通过重传，能够增加接收数据的冗余，提高数据解码成功的概率，从而增加覆盖增益。重传次数越多，有效数据传输速率虽然降低了，但是解码成功率提高了。

覆盖增益一般以基站能够解调的最远的上行传输来计算，因此，当重传1024次，那么理论的覆盖增益为：

10×lg1024 dB≈30.1dB

3. 假设在某一城市市区范围内，部署了若干数量的 NB-IoT 基站，该市区住户密度为1517 户/km2，每个住户的设备数量平均为40 个，同时基站小区覆盖范围为正六边形形状，当两基站间平均距离为1732m 时，求BS 基站每个小区的容量？

解：

根据题意得，

每个小区的设备数量=小区覆盖面积×住户密度×每个住户的设备数量

=32×3×1.73232×1517×40 = 52547 (个)

4. NB-IoT的上行传输有两种带宽，即3.75kHz和15kHz，在发送功率相同的情况下，选择3.75kHz的功率谱密度为选择15kHz时的多少倍？

解：

根据题意得，

功率谱密度=功率/带宽

当发射功率相同时，15/3.75=4。因此，选择3.75kHz的功率谱密度为选择15kHz时的4倍。

5. 在卷积码（convolutional code）中，假设编码器只含有两个移位寄存器（且初始状态为00），当节点收到序列为[00 10 01 01]的数据时，用维特比算法需要如何解码出原始的数据？请写出译码结果及实际编码数据。

答：

原始数据u=[0 1 1 0]，对应的实际编码数据V=[00 11 01 01]

6. 链路预算=发送功率 – 接收端灵敏度。相同条件下，GPRS/GSM 的链路预算为144dB，试问LoRa 相较于GPRS/GSM 能实现多少倍的覆盖增强？

解：

LoRa的CSS方案能达到-142dBm的接收端灵敏度，在最大发送功率为20dBm的情况下，LoRa的链路预算为：

链路预算=发送功率-接收灵敏度=20dBm--142dBm=162dB

而在相同条件下，GPRS/GSM的链路预算为144dB，因此，LoRa相较于GPRS/GSM，实现了18dB的增益，根据dB=10lgAB，可知覆盖增强63倍。

7. 当设备需要发送一字节数据 50 时，SF=10，BW=125KHz，频率-时间图上一个符号的时长和起始位置的偏移为多少？

解：

由于SF=10，因此一个符号可以表示10个比特位，即时长为10bit，带宽被划分为210=1024份，产生1024个起始位置，用于传输数据[ 0 ,  210-1 ]。

由题意字节数据为50，故

Ts=210*1000125000ms=8.192ms

频移量=50*125210≈6.1035

8. LoRa 网关有采用8 通道8 解调器芯片SX1301 的，也有采用单通道单解调器芯片SX1276/8 的。根据数学统计分析，采用ADR 机制后的SX1301 网关，网关容量能提高232.6%。问，前者的容量是后者的多少倍？

解：

虽然LoRa能同时接受正交的6个SF，但受限于解调器数目，SX1301最多只能同时解调8个用户发来的数据，而非48个。由于ADR机制的存在，使得网关容量能提高232.6%。因此最终SX1301相较于SX1276/8能提升的容量为：

8*232.6%=18.6倍

9. 假设 LoRaWAN 终端设备每10 分钟上报12 字节，计算SX1301 LoRaWAN网关的系统容量至少是多少？

解：

由6.3.3.3可知，最小帧头和帧尾是13字节。计算最小系统容量，则设备均使用SF=12进行数据的发送。根据表6-10可知，数据率为250bps。

每个节点所需带宽=（12+13）*8/600=0.33bps。可容纳节点数量为250/0.33*8。由第5题可知，ADR机制将SX1301网关的有效吞吐量扩展232.6%，因此网关的容量为：

250/0.33*8*232.6%=14096