第八章 物联网安全

1. 简述导致物联网设备出现硬件安全的原因。

答：

物联网设备拥有大量传感器和控制器，导致采集的物联网数据会通过硬件的方式被恶意串改。然而，物联网设备的硬件防护由于各种原因难以实施。一方面，不同企业根据产品需求和特性进行定制化的裁剪和开发，造成物联网设备与系统间巨大差异性，硬件安全防护方案很难直接移植至物联网中。另一方面，物联网中大量采用的开源组件或项目，缺乏安全防护，却没有有效的对应策略或者措施。因此，物联网设备的硬件安全问题越来越难以解决。

2. 故障注入攻击和侧信道攻击有何异同？

答：

故障注入攻击和侧信道攻击都在于硬件加密过程中的信息泄露，通过这种泄露来推测密匙。区别在于，故障注入攻击是通过引入外部因素（例如电磁注入等）来改变硬件的计算逻辑，导致硬件运行出现错误，泄露系统敏感信息；侧信道攻击是通过硬件运行过程中泄露的物理量（例如泄露的电磁波等）来破解密匙。

3. 物理非克隆函数是什么？为什么建立物理非克隆函数？与信任根的区别是什么？

答：

物理非可克隆函数（Physical Unclonable Function, PUF）是在晶圆制造过程中于芯片内创建的具有独特物理性质的模块，PUF可以为半导体器件提供唯一的身份标识。PUF具有不可复制性，即使使用相同的工艺和材料重新创建一个相同的IC，所生成的PUF也不同，因此其非常安全并且具有防篡改能力。建立物理非克隆函数的目的是为了给物联网设备提供保护，通常PUF密钥作为主密钥，对会话密钥，应用口令等进行加密处理，以保证数据的安全。物理非克隆函数和信任根都用于对数据进行加密，确保物联网设备的安全。这两种技术的区别在于：物理非克隆函数使用半导体器件的指纹作为密匙进行数据加密，而信任根使用的是硬件安全模块来生成密匙。另外，物理非克隆函数生成的密钥会在系统启动时重新生成，而不是存储在闪存中，这与信任根不同，其在硬件安全模块中生成密匙，且该模块无法在计算机生态系统之外访问。

4. 简述模糊测试的流程。

答：

模糊测试流程如下：1）对目标程序进行分析，确定程序所有可能的输入；2）通过随机生成或添加某种约束的方式生成测试用例；3）将测试用例作为程序输入，运行程序；4）在测试用例的执行过程中，对程序运行进行监控，监视程序的输出、资源使用情况等是否存在异常；5）判断程序异常是否为有价值的漏洞。

5. Potd蜜罐由哪几部分构成？它们的作用分别是什么？

答：

Potd蜜罐由重定向器、协议进程、监视器三个子模块构成。重定向器和协议进程构成诱饵环境，为攻击者提供入侵的通信接口。重定向器在接收到TCP连接请求后将其转发至协议进程子模块并限制会话的数量，保护蜜罐免受DDoS攻击。协议进程子模块初始化协议子进程，根据应用层通信协议，在子进程中实现相应的协议，将该子进程与TCP连接转发至监视器。监视器是蜜罐的监控模块，用于采集攻击者威胁数据并维护蜜罐的安全。监视器对沙盒进行初始化，并在伪终端下搭建TCP处理器。TCP连接与传输将会在沙盒中进行，以确保蜜罐的安全。

6. 简述OTA技术，并概括为了提高OTA的安全性需要注意哪几点？

答：

OTA(Over-the-Air)又称空中下载技术是指设备借助无线网络或者移动网络实现系统在线升级。为了提高OTA的安全性需要保证：1）连接安全性；2）OTA 更新的真实性和完整性；3）操作人员安全性。

7. AWS IOT设备如何进行身份认证。

答：

AWS IoT 在所有连接点处提供相互身份验证和加密。AWS IoT 支持 AWS 身份验证方法（称为"SigV4"）以及基于身份验证的 X.509 证书。使用 AWS IoT 生成的证书以及由首选证书颁发机构 (CA) 签署的证书，将所选的角色和/或策略映射到每个证书，以便授予设备或应用程序访问权限，或撤消访问权限。

8. 简述Link ID2在安全方面的优势。

答：

设备身份认证：为每个IOT设备提供唯一的身份标识，基于Link ID2提供双向身份认证服务，防止设备被篡改或仿冒。安全连接：提供兼容TLS和DTLS的轻量级安全协议：iTLS/iDTLS。更适合物联网设备，在保障安全性的同时大幅减少IoT设备的资源消耗。业务数据保护：基于设备可信根派生的密钥支持多种加密算法，为设备固件、业务数据、应用授权等敏感数据提供安全防护。密钥管理：为IoT系统中的设备、应用、业务所使用的密钥提供集中管理，包括密钥生成、密钥销毁、端到端的密钥安全分发。

9. 以百度函谷物联系统为例，说明如何从证书和密钥保护的角度解决物联网安全问题。

答：

通过保护证书和密钥并提供统一的安全接口服务的方式来为上层应用提供安全能力，并赋予设备唯一身份标识，提供设备身份认证服务和敏感数据安全传输服务，进而实现端云一体的安全保障。